Práctica 1: Instalación y configuración de servidor y cliente DHCP en Windows.

Nombre y apellidos: Usuario del dominio:

Calificación:

Observaciones:

- Objetivos:

  - Instalar servidor DHCP en un SO propietario: Windows 2012 Server.

  - Configurar parámetros básicos de red para clientes en una LAN.

  - Configurar asignaciones estáticas y dinámicas.

  - Configurar opciones adicionales.

  - Ilustrar los procedimientos que intervienen en una solicitud de configuración de parámetros de red.

- Duración:

  - 2 h

- Recursos:

  - PC con acceso a Internet y paquete ofimático instalado.

  - VirtualBox 5.0.4

  - Windows 2012 Server R2

  - Windows 7/8/10

  - Ubuntu 16.04 Desktop

  - Ubuntu 16.04 Server

  - Mikrotik 6.33

  - Winbox 3

- Modo y formato de entrega:

Entregar a través de la plataforma online del centro un documento en pdf llamado SR1516-UT1-Practica1-Tunombre.pdf generado a partir de este y en el cual deberás añadir las respuestas a las cuestiones planteadas así como las capturas de pantalla, logs y demás evidencias necesarias para demostrar que la práctica se ha realizado cumpliendo los requisitos solicitados en el enunciado.

- Escenario:

En esta práctica vamos a instalar y configurar un servidor DHCP en Windows 2012 Server con tres clientes DHCP, uno Windows 7/8.1/10 y  dos Ubuntu 16.04 (Desktop y Server).

Las cuatro máquinas, el servidor Windows 2012, el cliente con Windows 7/8/10 y los clientes Ubuntu 16.04 (Desktop y Server)  estarán en la misma subred privada interna SMR2XX, con dirección de red 192.168.XX.0/24, donde XX son los dos últimos dígitos de tu nombre de usuario del dominio. Las máquinas estarán conectadas a Internet a través de un router Mikrotik (ver figura).

- Enunciado:

Ejercicio 1. Instalación y configuración de la red.

- Instala y configura las máquinas indicadas en la topología de red, asignando manualmente las direcciones IP indicadas a los dispositivos correspondientes.

- Realiza las configuraciones oportunas para que Mikrotik sea capaz de enrutar hacia internet el tráfico de la red interna.

- Comprueba que la máquina Windows 2012 Server navega por Internet.

Ejercicio 2. Configuración del servidor DHCP.

- Añade al servidor el rol de servidor DHCP.

- Crea un ámbito que tenga por nombre SMR2XX.

- Ese ámbito repartirá direcciones IP en el rango 192.168.XX.1-100.

- Utilizará la máscara por defecto correspondiente a esa subred.

- Deberá utilizar como puerta de enlace la que corresponda según el diagrama de red.

- Como servidor DNS perferido se utilizará el del instituto (deberás averiguarlo) y como alternativo el de google.

- Además se enviará a los clientes el sufijo DNS SMR2XX.local.

- Para el cliente Ubuntu Server se le reservará la dirección 192.168.XX.50.

- No se configurará DHCPv6 ni servidores WINS.

- El tiempo de alquiler será de 15 días para todos los equipos.

Ejercicio 3. Configuración de los clientes DHCP.

- Configura los equipos Windows 7/8/10 y  el Ubuntu Desktop 16.04  como cliente DHCP.

- Observa dentro de Administrador del servidor qué direcciones IP han sido concedidas.

- Observa en ambos clientes que son correctos todos los parámetros enviados por el servidor, es decir:

    - IP

    - Máscara

    - Puerta de enlace

    - DNS primario

    - DNS alternativo

    - Nombre de dominio

    - La MAC del equipo que tiene la reserva.

- Verifica que existe conectividad entre los equipos y que además ambos equipos se conectan a Internet.

Ampliación: Investiga como configurar el Ubuntu server 16.04 como cliente DHCP.  Seguidamente, haz los mismos pasos que el ejercicio 3.